Проверка поста	енных комплектующих на объекте клиента	•

Менеджер	Клиент/ обьект	Дата осмотра	Цех

Осматривающий / ФИО	Осматривающий / должность	Станок/ Наименование/ №	Дата контроля

Критично - требует немедленной замены	8	Внимание - плановая замена	8	Норма - фиксируем данные	]

Металлические

-	---

НЕРГОЦЕПЕЙ

Пластиковые

| МЕХАНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о• о• о• |  |  | Трещины, переломы, выпавшие звенья цепи Кол-во и позиция повреждённых звеньев (начало/ середина/ конец) |  |  |  |  |
| о• | о• о• | о• Деформация - цепь не ложится в лоток, провисание,скручивание |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 1 |  |
| о• |  | о• | Износ шарнирных штифтов- люфт в звеньях Пластик или металл? Тип соединения? |  |  |  |  |

ООО

- • • r

Состояние крышек звеньев - защёлки целы?

....

КАБЕЛИ И ШЛАНГИ ВНУТРИ ЦЕПИ

о• о• о•

о• о• о•

Потёртости изоляции кабелей в зонах

трения об стенки цепи

1	1

1	1

Укладка: кабели не перекручены, закреплены на концах цепи

| лото НАПРJ пяю - - |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| о• о• о• 1 Деформация лотка, надёжность крепления к основанию |  |  |  |
| о• о• о• | Накопление стружки / грязи / СОЖ в лотке Риск застревания цепи |  |  |

,,....

| ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| о• о• о• | Тип: пластик/ металл, серия, артикул |  |
| о• о• о• | Внутр. ширина х высота (мм), радиус изгиба (мм), |  |
| длина (м) 1 |  |  |

,,---	-

| ИТОГ ОСМОТРА |  |
| --- | --- |
| Позиции требующие немедленной замены | Позиции для планового обслуживания |
| Общие замечания / особенности обьекта | Следующий осмотр/ рекомендуемый интервал |